ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОЛОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Материалы по обоснованию

(в редакции от 28.08.2018г.)

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Туксинского сельского поселения |  |
| 2 | Карта функциональных зон Туксинского сельского поселения |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Туксинского сельского поселения |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Туксинском сельском поселении |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	Общие сведения о Туксинском сельском поселении Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия	4

2.	Генеральный план Туксинского сельского поселения	4

3.	Природные условия и ресурсы развития территории	5

4.	Население и демография	8

I.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	9

II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	10

2.1. Водные обекты	10

2.2. Месторождения полезных ископаемых	10

2.3. Территории объектов культурного наследия	10

2.4. Особо охраняемые природные территории	10

2.5. Транспортная инфраструктура	11

2.6 Инженерная инфраструктура	11

2.7. Зоны с особыми условиями использования территорий	12

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	17

IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОЛОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	18

4.1. Объекты местного значения Олонецкого национального муниципального района на территории Туксинского сельского поселения в области промышленного и агропромышленного комплексов	18

4.2. Объекты местного значения Олонецкого национального муниципального района на территории Туксинского сельского поселения в области водоснабжения и водоотведения	20

V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ	23

5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Туксинского сельского поселения	23

5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Туксинского сельского поселения	25

VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	27

7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	27

7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	28

7.3  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	29

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	33

IХ. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	35

# ВВЕДЕНИЕ

## Общие сведения о Туксинском сельском поселении Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия

| 1 | Наименование | Туксинское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение | Олонецкий национальный муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | д. Тукса |
| 4 | Административный центр | д. Тукса |
| 5 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 157 км |
| Население |  |  |
| 6 | Численность населения на 2017 год | 1047 чел |
| Территория |  |  |
| 7 | Площадь в существующих границах | 84 кв.км |
| Климат |  |  |
| 8 | Климатический район | II В |
| 9 | Абсолютная минимальная температура | -38 °С |
| 10 | Абсолютная максимальная температура | +33 °С |
| 11 | Продолжительность безморозного периода | 105 дней |
| 12 | Средняя скорость ветра | 3,9 м/сек |

## Генеральный план Туксинского сельского поселения

Генеральный план Туксинского сельского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Тускинского сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2023 года и второй очереди до 2038 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения Туксинского сельского поселения;

- карту границ населенных пунктов входящих в состав Туксинского сельского поселения;

- карту функциональных зон Туксинского сельского поселения;

- карту территорий, подверженных  риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технгогенного характера в Туксинском сельском поселении;

- материалы по обоснованию.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Туксинского сельского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются существующие и планируемые для размещения объекты местного значения Туксинского сельского поселения, Олонецкого национального муниципального района, Республики Карелия,  и Российской Федерации, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о программах социально-экономического развития Туксинского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Туксинского сельского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Туксинского сельского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Туксинского сельского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Туксинского сельского поселения.

## Природные условия и ресурсы развития территории

3.1. Климат

Туксинское сельское поселение расположено на западе Олонецкого национального национального муниципального района (далее также – Олонецкий национальный район, муниципальный район, Олонецкий национальный муниципальный район) – самого южного района Республики Карелия. Территория поселения составляет 84 км2.

Климат территории умеренно холодный, переходящий от морского к континентальному. Наиболее характерной чертой его является западно-восточный перенос воздуха, вследствие чего в течение всего года на территорию поступают воздушные массы, сформировавшиеся над обширными просторами Северной Атлантики. В значительной степени проявляется и «дыхание» Арктики: вторжение воздушных масс ее вызывает резкие и порой длительные похолодания. Смена масс воздуха при этом происходит в результате интенсивной циклонической деятельности.

Зимой циклоны (гигантские атмосферные вихри с диаметром до 1000 км и более) обычно приносят теплые воздушные массы, которые характеризуются сплошной облачностью, частыми осадками, повышением температуры воздуха, порой до оттепели.

Летом воздушные массы морского происхождения, наоборот, оказывают охлаждающее влияние, поскольку они имеют более низкую температуру по сравнению с местной воздушной массой.

Вторжение арктических воздушных масс и зимой и летом вызывает значительное похолодание, которое сопровождается порывистыми ветрами, кратковременными осадками.

Циклоническая деятельность преобладает во все времена года. Как показывает статистика, прохождение циклонов наблюдается в течение 234 дней, наибольшее число дней с циклонической циркуляцией (от 22 до 26) приходится на осенне-зимние месяцы - ноябрь и декабрь. В мае-июле количество таких дней уменьшается до 17-19, а в августе - до 15, соответственно возрастает число дней с антициклонической формой циркуляции воздуха.

Вследствие преобладания циклонической погоды среднегодовое атмосферное давление несколько ниже нормального – 1005-1011 гПа (754-758 мм), при норме 1013 гПа (760 мм). Наибольшие изменения атмосферного давления в течение суток происходят зимой и осенью, наименьшие - летом. При этом самое высокое давление наблюдается обычно в январе (1051 гПа, или 788 мм), а наименьшее - в декабре (944 гПа, или 708 мм).

В течение всего года преобладают ветры юго-западных, южных и западных направлений. Скорость ветра зимой достигает 3,5 – 5 м/сек., летом уменьшается до 2,5 – 3,5 м/сек. Сильные ветры – явление довольно редкое. Наибольшие скорости ветра (до 25-30 м/с) отмечаются в холодный период, преимущественно в октябре-ноябре. Западные и юго-западные ветры приносят влажный морской воздух с Атлантического океана, уменьшают континентальность климата, повышают среднегодовую температуру воздуха, его влажность, увеличивают облачность.

Относительная влажность воздуха (насыщенность его парами воды) в среднем за год довольно высокая (78-84%). Летом она несколько меньше (65-80%), осенью и зимой возрастает до 85-92%.

Среднегодовая температура воздуха составляет +2 ... 3,4-3,6°С. Однако в зависимости от характера циркуляции атмосферы температуры могут сильно отличаться и быть на 1-2°С теплее или холоднее нормы.

Годовая сумма осадков составляет в среднем 647 мм. В отдельные годы количество осадков сильно отличается от средних значений. Максимальное количество осадков обычно выпадает в августе, а минимальное - в марте. До 70% осадков выпадает в теплый период года. Летние осадки чаще имеют ливневый характер, иногда сопровождаются грозами, реже - градом.

На режим облачности большое влияние оказывает близкое расположение крупного водоема – Ладожского озера. Самый пасмурный месяц - ноябрь, в котором более 80% дней облачных; летом число пасмурных дней снижается до 20, реже - до 15.

Краткая характеристика сезонов года.

Зима - период от наступления устойчивых морозов и образования снежного покрова до наступления интенсивного таяния снега - является самым продолжительным сезоном и начинается уже во второй половине октября. Холодный период с температурой воздуха ниже нуля длится в среднем 150 дней. С ноября образуется устойчивый снежный покров, в некоторые годы нару¬шаемый оттепелями. Средняя температура воздуха самых холодных месяцев - января и февраля - изменяется от -9... -10°. В отдельные годы температура этих месяцев может значительно отличаться от средних значений и составлять -20... -25°С в холодные годы и -3... -5°С - в теплые.

Наиболее низкие температуры воздуха наблюдаются в периоды арктических вторжений, при этом понижение температуры воздуха до -30°С наблюдается почти ежегодно, а до -36... -40°С примерно 1-2 раза в 10 лет. За зимние месяцы (декабрь-февраль) отмечается от 12 до 19 дней с оттепелью, которые более часто (до 7-8 дней) бывают в декабре.

Снежный покров удерживается в среднем 160-170 дней. В начале зимнего сезона высота его невелика - менее 10 см, затем она постепенно возрастает, достигая наибольших значений в конце февраля - начале марта. Средняя высота снежного покрова небольшая, и составляет на открытых участках до 35 см, в лесу - до 50 см. За холодный период (ноябрь-март) выпадает 150- 250 мм осадков (30-35% годовой суммы).

Одной из характеристик снежного покрова является его плотность. В зависимости от нее меняются теплопроводность и запас воды в снеге. Плотность снежного покрова в начале зимы 0,15- 0,17 г/см3, затем она постепенно увеличивается и в конце зимы составляет 0,30-0,36 г/см3. Средний запас воды в снеге составляет 90-110 мм.

Промерзание пахотного слоя почвы начинается в конце октября - ноябре, достигая максимальной глубины в марте. Средняя глубина промерзания на почвах 45-60 см. В отдельные суровые зимы почва промерзает до 150 см.

Весна - период от начала наступления интенсивного таяния снега и систематического повышения температуры воздуха в 13 часов выше 0°С до перехода средней суточной температуры воздуха через 10°С и прекращения заморозков. Дни с температурой выше 0°С наступают в апреле. Нарастание температуры и соответственно наступление весны происходит медленно. Направление и скорость ветра в апреле очень неустойчивы. Смена зимнего типа циркуляции атмосферного воздуха на летний происходит во второй половине весны. В солнечные дни, которых больше в марте и апреле, в полуденные часы температура воздуха значительно повышается, но ночью и утром остается очень низкой. В апреле минимальные температуры могут достигать -25... -28°С.

Весной весьма распространены туманы.

Во второй половине апреля вскрываются водоемы. В отдельные годы в конце апреля поступают теплые воздушные массы с юга Европы и температура воздуха поднимается до 18-23°С тепла. Но этот период кратковременный и довольно быстро сменяется похолоданием. К середине мая почва заметно подсыхает и становится пригодной для обработки. К этому времени развивается травяной покров, деревья покрываются листвой, и зацветает черемуха. Но вскоре повышение температуры, обусловленное поступлением воздуха из южных районов страны, вновь сменяется похолоданием. Возврат холодной погоды (в народе называют «Черемухины холода») нарушает общий ход весны и на некоторое время приостанавливает вегетацию большинства растений.

Похолодания повторяются и в более поздние сроки, нанося значительные повреждения культурным растениям и ягодникам. Заморозки 0... -2°С встречаются иногда до 20 июня, в хо-лодные годы они могут наблюдаться в июле и августе.

Весной количество осадков несколько возрастает по сравнению с зимними месяцами, но их меньше, чем в летние и осенние месяцы.

Лето начинается с первой половины июня. К этому времени обычно заканчиваются заморозки, и среднесуточная температура воздуха переходит через 10°С.

Самым теплым летним месяцем является июль, среднемесячная температура которого составляет 16,3-16,6°С. В июне-августе дневные температуры воздуха обычно колеблются в пределах 16-21°С, в отдельные годы повышаются до 30°С. Такие температуры бывают почти ежегодно. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле, он равен + 34°С. Летом уменьшается облачность и снижается относительная влажность воздуха.

Большинство сельскохозяйственных культур активно вегетирует при среднесуточных температурах выше 10°С. Переход к таким среднесуточным температурам в данном районе происходит в конце мая. От продолжительности этого периода в основном зависят их рост, развитие, степень вызревания и урожайность. Продолжительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур составляет в среднем 75-115 дней, с колебаниями в отдельные годы от 43 до 132 дней.

Сумма летних температур воздуха выше 10°С составляет 1450-1550. В отдельные годы бывает значительное отклонение сумм активных температур от средних значений. Таким образом, данный район благоприятен для земледелия, за исключением теплолюбивых культур. В отдельные годы бывает значительное отклонение сумм активных температур от средних значений. В очень редкие теплые годы (раз в 20 лет) сумма температур выше 10°С достигает 2100.

Продолжительность безморозного периода - 120-130 дней.

Количество осадков в летний период в основном удовлетворяет потребность сельскохозяйственных культур. За период активной вегетации сумма осадков составляет в среднем 225 мм. Летом нередки дожди ливневого характера. Ливни с количеством осадков                          20 - 30 мм за час наблюдаются почти ежегодно. Сумма осадков за вегетационный период может изменяться от 70 до 350 мм, с вероятностью один раз в 15-20 лет. В некоторые годы наблюдаются засушливые периоды, которые оказывают неблагоприятное влияние на состояние сельскохозяйственных культур, увеличивают возможность лесных пожаров.

В теплый период скорость ветра уменьшается и имеет хорошо выраженный суточный ход, при котором в дневные часы наблюдается увеличение скорости, а в ночные часы - уменьшение. Суточный ход направления ветра наиболее четко выражается с мая по октябрь.

Осень - период с момента перехода среднесуточной темпера¬туры воздуха через 10° и начала заморозков до наступления устойчивых морозов и начинается в первой половине сентября, и продолжается до начала ноября. Переход от теплого периода к холодному происходит довольно резко. Уже в сентябре дни заметно короче, холоднее, пасмурнее, с моросящими дождями и туманами. Ветры усиливаются и становятся более постоянными по направлению.

В соответствии с климатическими особенностями территории здесь возделываются те культуры, которые наиболее устойчивы к заморозкам и имеют сокращенный период вегетации. Температурные условия удовлетворительны для выращивания овса, ячменя, гороха, пшеницы яровой, льна и конопли северных сортов, капусты белокочанной ранних и среднеспелых сортов, картофеля ранних и среднеспелых сортов, сеяных кормовых однолетних и многолетних трав, а также моркови, лука репчатого и батуна, свеклы, брюквы, цветной капусты и некоторых других растений.

Общий баланс атмосферной влаги может способствовать хорошим урожаям сельскохозяйственных культур. Однако большая часть осадков выпадает в августе-сентябре, когда идет заготовка кормов и ведутся уборочные работы, что сильно осложняет уборку урожая, мешает вспашке на зябь. Поэтому нередко зимующие культуры страдают от выпревания и вымокания.

3.2. Рельеф и грунты

Рельеф оказывает большое влияние на природные процессы и хозяйственную деятельность человека. Велико значение рельефа при проведении дорог, выборе строительных площадок, размещении сельскохозяйственных угодий и других условиях жизни людей.

Территория Туксинского сельского поселения расположена в пределах структуры Восточно-Европейской платформы на Приладожской низменной равнине и относится к северо-западной окраине Русской плиты и Балтийскому щиту. Характер поверхности относительно одинаков: рельеф равнинный, слабохолмистый, абсолютные отметки не превышают 100 м и закономерно уменьшаются в сторону водоемов, близ которых наблюдаются террасовые уступы, береговые валы и дюны.

Субстратом для формирования поверхности расположенного в пределах Балтийского щита служили преимущественно образования архея и нижнего протерозоя. Рельеф этой части территории развивался в условиях длительного континентального режима, при котором господствующая роль принадлежала денудационным процессам. С начала платформенной стадии развития щита, территория подверглась воздействию тектонических движений, продолжающихся и в настоящее время.

Территория залегает на осадочных породах венда и палеозоя. Глубина кристаллического фундамента достигает 1500 метров. Дочетвертичная поверхность редко превышает 200 метров абсолютной высоты.

Немаловажную роль в формировании рельефы сыграли древние долины, использованные в плейстоцене талыми ледниковыми водами, сформировавшими ложбины стока. Нередко они погребены под толщей четвертичных отложений.

На территории района, где расположено поселение, широкое развитие получил аккумулятивный тип рельефа. Область аккумулятивного рельефа представлена формами рельефа, сформированными под действием водной, водно-ледниковой и ледниковой аккумуляции.

Аккумулятивный рельеф связан с накоплением осадочных пород в четвертичном периоде. Его формирование обусловлено деятельностью покровных ледников, водно-ледниковых потоков и бассейнов, работой речных, озерных, морских вод, эоловыми и техногенными процессами, развивающимися на дочетвертичной поверхности.

В результате образовались ледниковые, флювиогляциальные, озерно-ледниковые, озерные равнины, речные долины, техногенный рельеф. Поверхность равнин плоская или волнистая с колебанием относительных высот чаще всего до 5 метров.

Формы рельефа, формирующиеся под действием, рек находятся на начальной стадии развития. Гидрографическая сеть молодая, характеризуется слаборазработанными поперечным и продольным профилем.

Большинство речных долин имеет лишь низменные террасы высотой 0,5-1,0 м над уровнем воды в реке и 1-2 аккумулятивные или скульптурные надпойменные террасы высотой 3,0-3,5 м. в редких случаях можно проследить третью (высотой 5-7 м) и четвертую (12 м) террасы.

## Население и демография

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Численность населения Туксинского сельского поселения 1047 чел. по состоянию на 2017 г.

За период с 2009 по 2017 год численность населения Туксинского сельского поселения сократилась с 1211 человек до 1047 человек за счет миграции населения в другие регионы, а также за счет естенсвенной убыли населения. В среднем убыль населеня за год составляет порядка 20 человек.

# СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

На территории Туксинского сельского поселения находятся планируемые объекты федерального значения Российской Федерации, регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Туксинского сельского поселения и  Олонецкого национального муниципального района, которые определены в соответствии с:

- Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия, утвержденной Постановления Правительства Республики Карелия от 06.06.2007года № 102-П (в ред., утвержденной Постановлением Правительства РК от 19.12.2017 года №РК 453-П);

- Схемой территориального планирования Олонецкого национального  муниципального района, утвержденной Решением Совета Олонецкого национального муниципального района №68 от 29.08.2012 года;

- Предложениями Администрации Туксинского сельского поселения.

# II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В настоящее время на территории Туксинского сельского поселения присутствуют земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, запаса, промышленности, лесного фонда, особо охраняемых природных территорий.

## 2.1. Водные обекты

Перечень значительных водных объектов на территории поселения по данным Государственного водного реестра Российской федерация и их характеристики приведены в Таблице 2.1.1.

Перечень наиболее крупных водных объектов, проходящих черех территорию проектирования и их характеристики

Таблица 2.1.1.

| № | Наименование | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Реки |  |  |
| 1 | р. Тукса | 25 |

## 2.2. Месторождения полезных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории проектирования (согласно данным Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Карельский филиал «Территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному федеральному округу») приведен в Таблица 2.1.2.

| № п/п | Наименование | Основное полезное ископаемое | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Ильинское» | Торф | Расположено на южной окраине поселка Ильинское. Площадь – 18 га, средняя мощность – 1.83 м. Степень разложения – 38%, зольность – 12%, влажность – 87.4% |
| 2 | «Олонецкая равнина» |  | Олонецкая равнина |
| 3 | «Олонецкое» | Подземные пресные воды | Месторождение пресных подземных вод относится к артезианскому бассейну. Водоносный горизонт расположен в Южной Карелии в районе г. Олонец |

## 2.3. Территории объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия, расположенным на территории Туксинского сельского поселения относятся  памятники археологии.

Перечень объектов культурного наследия на территории Туксинского сельского поселения приведен  в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| № п/п | Наименование | Дата | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1 | Стоянка Рышкола I | IV тыс.до н.э | п.Тукса (д.Рышкола) на окраине, 50 м от правого берега ручья Пидкруг |

## 2.4. Особо охраняемые природные территории

В соответствии с Перечнем планируемых ООПТ, представленным в Схеме территориального планирования Республики Карелия, в границах Туксинского сельского поселения предусмотрено создание биологического (зоологического) заказника регионального значения «Тулокский».

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биологический (зоологический) заказник регионального значения «Тулокский» | 16 тыс.га | Границы: Северная – от юго-западного угла лесного квартала 75 Тулокского участкового лесничества государственного учреждения Республики Карелия «Олонецкое центральное лесничество» (далее – Тулокское лесничество), далее по северным границам лесных кварталов 75 – 80, 102 – 104 Тулокского лесничества; Восточная – от автодороги в лесном квартале 104 Тулокского лесничества по дороге через лесные квартала 105, 121, 122, 145 Тулокского лесничества и далее по юго-восточным границам лесных кварталов 145, 144, 159, 158, 157, 165, 164, 169, 171 Тулокского лесничества до пересечения с рекой Олонка; Южная – от лесного квартала 171 Тулокского лесничества вниз по течению реки Олонка до устья в лесном квартале 146 Тулокского лесничества; Западная – от устья реки Олонка вдоль побережья Ладожского озера с охватом 100-метровой полосы акватории до устья реки Тулокса в лесном квартале 90 Тулокского лесничества и далее по левому берегу реки Тулокса до юго-западного угла лесного квартала 75 Тулокского лесничества |

## 2.5. Транспортная инфраструктура

Транспорт общего пользования на территории проектирования и на смежной территории представлен следующими видами:

- автомобильный;

- железнодорожный.

Автомобильный транспорт общего пользования

Автомобильные дороги общего пользования регионального занчения Республики Карелия*

| № п/п | Наименование автодорог | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога по д. Тукса | 86 ОП РЗ 86К-182 |

*В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия, утвержденным Распоряжением Правительства Республики Карелия от 01 ноября 2010г. № 471р-П.

Железные дороги  общего пользования

| Наименование | Количество путей |
| --- | --- |
| Железнодорожная ветка «Лодейное Поле - Янисъярви» | 2 |

## 2.6 Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется производственным отделением филиала ОАО «МРСК Северо-Запад» «Карелэнерго».

Характеристики линий электропередачи (линейные объекты)

| № п/п | Наименование линии | Напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПС-41 «Олонец» – ПС-14П «Тукса» | 35 |
| 2 | ПС-12П «Ильинское» – ПС-14П «Тукса» | 35 |

Характеристики трансформаторных подстанций

| № п/п | Наименование | Конвертируемые напряжения, кВ | Количество трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-14П «Тукса» | 35/10 | 2х2,5 МВА |

## 2.7. Зоны с особыми условиями использования территорий

В Туксинском сельском поселении присутствуют территории с особыми условиями использования, к которым относятся:

- территории объектов культурного наследия;

- зоны охраны водных объектов общего пользования;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны инженерных сетей.

2.7.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

Параметры использования территории земельных участков объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными в установленном порядке проектами зон охраны объектов культурного наследия. Необходимо определение границ территорий объектов культурного наследия, разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и определения на их основе границ зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования и градостроительных регламентов в границах данных зон. Требование по сохранению объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия и земельных участков, на которых они расположены, определены Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации.

В соответствии со статьями 59-60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации» историческими поселениями являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения  или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. Предмет охраны исторического поселения включает в себя исторически ценные градоформирующие объекты- здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовыми решениями и декоративными элементами; планировочную структуру, включая ее элементы;  объемно-пространственную структуру; композицию и силуэт застройки- соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов; соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными); композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного человеком окружения. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения в соответствии с настоящим Федеральным законом. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения градостроительная деятельность в таком поселении подлежит особому регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом, Градостроительным кодексом РФ и законодательством субъектов РФ. Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении  осуществляется органами местного самоуправления и включает в себя  проведение анализа состояния территории исторического поселения, проблем и направлений ее устойчивого развития с учетом обеспечения сохранности  объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; определение перечня мероприятий по устойчивому развитию территории исторического поселения; разработку градостроительных регламентов, предусматривающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,  с учетом требований к сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и пропорциям зданий и сооружений, использованию отдельных строительных материалов, цветовому решению, запрет или ограничение размещения автостоянок, рекламы и вывесок, другие ограничения, необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; разработку применительно к территориальным зонам, которые расположены за границами территории исторического поселения и в границах которых находятся точки (сектора) основных видовых раскрытий композиционно-видовых связей (панорам), составляющих предмет охраны исторического поселения, градостроительных регламентов, обеспечивающих сохранение таких точек (секторов); обеспечение  согласования в соответствии с настоящим Федеральным законом проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений федерального значения и территориям исторических поселений регионального значения.

2.7.2. Зоны охраны водных объектов общего пользования

Зоны охраны водных объектов общего пользования состоят из водоохранных зон, прибрежно-защитных и береговых полос. Размеры зоны охраны водных объектов общего пользования и режимы их использования регламентируются статьями 6 и 65 Федерального закона №74-ФЗ от 03.06.2006 г. “Водный кодекс Российской Федерации”.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Ширина прибрежно-защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3°, 50 метров для уклона 3° и более.

В водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

-  размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

2.7.3. Санитарно-защитные зоны

Размер санитарно-защитных зон определяется в соответствии с проектами санитарно-защитных зон, либо, при их отсутствии, в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Перечень объектов, от которых установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ), их размер, приведены в таблице 2.7.3.1.

Таблица 2.7.3.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размер СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железнодорожный путь общего пользования "Лодейное Поле - Янисъярви" | _ | 100 м |  |

На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание   указанного   режима   определено   санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:
      - объектов для проживания людей;

-  коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

-  спортивных сооружений, парков;

-  образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего

пользования;

2) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

4)  в границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

-   предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

-  пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

-  новые пищевые объекты - в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение - при исключении взаимного негативного воздействия;

5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и II класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

2.7.4. Охранные зоны инженерных сетей

| № п/п | Наименование | Размер зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ-35кВ | 15 |
| 2 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ-1-20кВ | 10 |
| 3 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ-до 1кВ | 2 |

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства на территории участка не допускается:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

-производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

-складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче- смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

-использовать (запускать) любые летательные аппараты.

Допускается (при письменном решении о согласовании сетевых организаций):

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и со-оружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы,

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-земных кабельных линий электропередачи);

- при совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии;

- доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ (с предварительным уведомлением собственников земельных участков);

- проведение работ по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства;

- обязательная вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением (осуществляется сетевой организацией).

# III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Создание и размещение объектов местного значения Туксинского сельского поселения данным Генеральным планом не предусмотрена.

# IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОЛОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Планируемые объекты местного значения Олонецкого национального муниципального района на территории Туксинского сельского поселения и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Олонецкого национального муниципального района, утвержденной Решением Совета Олонецкого национального муниципального района от 29.08.2012 года №68.

### 4.1. Объекты местного значения Олонецкого национального муниципального района на территории Туксинского сельского поселения в области промышленного и агропромышленного комплексов

В соответствии с п.п.25 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству.

Планируемые объекты местного значения Олонецкого национального муниципального района на территории Туксинского сельского поселения  в области промышленного и агропромышленного комплексов и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Олонецкого национального  муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Туксинского сельского поселения в области промышленного и агропромышленного комплексов и  информация о них приведена в таблице 4.1.1.

Объекты местного значения  Олонецкого национального муниципального района на территории

Туксинского сельского поселения в области промышленного и агропромышленного комплексов

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Олонецкого национального муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Олонецкого национального муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство молочно-товарной фермы на 800 голов с доильным залом | д.Тукса | Объем производства молока 5400 тонн, санитарно-защитная зона – 300 м | Согласно предложениям схемы территориального планирования Олонецкого национального муниципального района | Схема территориального планирования Олонецкого национального муниципального района |

### 4.2. Объекты местного значения Олонецкого национального муниципального района на территории Туксинского сельского поселения в области водоснабжения и водоотведения

Планируемые объекты местного значения Олонецкого национального муниципального района на территории Туксинского сельского поселения  в области водоснабжения и водоотведенияи их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Олонецкого национального  муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Туксинского сельского поселения в области водоснабжения и водоотведения и  информация о них приведена в таблице 4.2.1.

Объекты местного значения  Олонецкого национального муниципального района на территории

Туксинского сельского поселения в области водоснабжения и водоотведения

Таблица 4.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Олонецкого национального муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Олонецкого национального муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция существующего подземного водозабора | д. Тукса | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно предложениям схемы территориального планирования Туксинского сельского поселения |
| 2 | Строительство новых водоочистных сооружений | д. Тукса | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно предложениям схемы территориального планирования Туксинского сельского поселения |
| 3 | Реконструкция и строительство новых магистральных сетей водоснабжения | д. Тукса | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно предложениям схемы территориального планирования Туксинского сельского поселения |
| 4 | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью до 550 м3/сут. | д. Тукса | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно предложениям схемы территориального планирования Туксинского сельского поселения |
| 5 | Реконструкция канализационной насосной станции | д. Тукса | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Согласно предложениям схемы территориального планирования Туксинского сельского поселения |

# V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Объекты регионального значения Республики Карелия на территории Туксинского сельского поселения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия"  (в ред. Постановлени Правительства Республики Карелия от 18.07.2018 г. № 256-П) , а также предложены для включения в документы стратегического планирования Республики Карелия.

### 5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Туксинского сельского поселения

На основании п.11 ст.26.3 Федерального закона от 06 октября 1999года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), предоставляемых на платной основе или без взимания платы.

В Схеме территориального планирования Республики Карелия объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта для территории Туксинского сельского поселения предлагаются объекты, приведенные в таблице 5.1.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на

территории Туксинского сельского поселения

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция мостового перехода через р.Тукса на км 4 автодороги Гиттойла-Ладва | Туксинское с.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Предложение Государственного комитета РК по транспорту |
| II очередь - до 2038 года |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция мостового перехода через Питкяручей на км 3 автодороги Гиттойла-Ладва | Туксинское с.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Предложение Государственного комитета РК по транспорту |

### 5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Туксинского сельского поселения

В соответствии с п.3 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» реализация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе и инвестиционными программами субъектов естественных монополий.

Перечень планируемых объектов энергетики регионального значения на территории Туксинского сельского поселения и  информация о них приведена в таблице 5.2.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Туксинского сельского поселения Таблица 5.2.1. № п/п; Наименование, назначение объекта, мероприятий; Местоположение объекта (муниципальный район, поселение); Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов); Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия; Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения. 1; 2; 3; 4; 5; 6. I очередь - до 2020 года. 1; Строительство ВЛ 110 кВ «ПС Олонец – ПС Ильинское»; Туксинское с.п.; ВЛ 110 кВ, протяженность 26,5 км. Охранная зона - 20 м; Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации; Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия. Инвестиционная программа Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго».

# VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Данный раздел выполнен в соответствии с главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

## 7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий” и ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия.

2. Данные ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации" в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс - событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Туксинского сельского поселения приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно | На всей территории поселения |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 10 лет | На всей территории поселения |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | 1 раз в 2 года | На всей территории поселения |
| 8 | Гололед | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 9 | Сильный мороз | Минимальная температура -45 и ниже | 1 раз в 25 лет | На всей территории поселения |
| 10 | Высокие уровни воды |  | 1 раз в 2-3 года (май-июнь) | На всей территории поселения |
| 11 | Чрезвычайная пожарная опасность |  | 1 раз в 5-10 лет | Лесные массивы на всей территории поселения |
| 12 | Природный пожары | Площадью менее 20 га | Ежегодно | Лесные массивы на всей территории поселения |
| 13 | Высокие уровни воды (весенние паводки) |  | 1 раз в 2-3 года (май-июнь) | На всей территории поселения |

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

-	контроль над состоянием и своевременным восстановлением деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонтом инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи;

-	обеспечение нормального функционирования транспортных путей: контроль за организацией ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда;

-	расчистка русел паводкоопасных рек, вынос жилых, складских и хозяйственных построек из зоны затопления, реконструкция мостов, подсыпка территории, укрепление высоких берегов.

## 7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

7.2.1. Аварии на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

1.Транспортные аварии (катастрофы) - крупные автомобильные катастрофы (дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадало более 4 человек).

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в Туксинском сельском поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах ниже.

По территории Туксинского сельского поселения автомобильным транспортом перевозятся следующие взрывоопасные вещества:

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 135,8 | 9000 | 52,3 | 275 |

Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом

Основными причинами возникновения транспортных происшествий на железнодорожном транспорте в Туксинском сельском поселении являются:

- техническая неисправность транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства;

- нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов;

- неблагоприятные погодные условия.

По территории Туксинского сельского поселения железнодорожным транспортом перевозятся следующие токсичные и взрывоопасные вещества:

Токсичные вещества

| Вещество | Масса, т | Радиусы зон поражения, км |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 57 | 0,8 | 5,0 | 0,5 | 5,0 |

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 261,5 | 9000 | 76,5 | 400 |

7.2.2. Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества.

На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, взрыв пылевоздушной смеси, разлив и горение нефтепродуктов.

На территории Туксинского сельского поселения к взрывопожароопасным объектам относятся АЗС и блок модульная газовая котельная. Сведения о них представлены в таблице ниже.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Тип опасного вещества | Масштаб возможной ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Склад ГСМ, ООО «Агрофирма «Тукса» | Олонецкий район, д. Тукса | Бензин, диз. топливо | локальная |
| 2 | Блок-модульная газовая котельная, ООО «Петербург- теплоэнерго» | Олонецкий район, д. Тукса, ул. Юбилейная, д. 1а | Природный газ | локальная |

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

- оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

- оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

- обеспечить проезд вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

- осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

- при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

- создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

## 7.3  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Туксинского сельского поселения (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы поселения.

МЗ ТП РСЧС поселения осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций , находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей , не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вииду того, что Ильинское сельское поселение прилегает и граничит с Олонецким городским поселением также учитываются силы и средства Олонецкого национального городского поселения.

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС по Республики Карелия на территории Туксинского сельского поселения и Олонецкого национального городского поселения

| № п/п | Наименование организации, выделяемой силы и средства | Наименование формирователя | Количество сил, чел. | Наименование и количество единиц техники | Сроки готовности* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГКУ РК «Отряд противопожарной службы по Олонецкому району» | ПЧ-35 по охране г. Олонец | 7 | АЦ-40 - 3 ед. АЛ-30 - 1 ед. | Постоянно |
|  |  | Отдельный пост ПЧ-35 по охране д. Коткозеро | 1 | АЦ-40 – 1 ед. | Постоянно |
|  |  | ПЧ-36 по охране п. Ильинский | 4 | АЦ-40 – 2 ед. | Постоянно |
|  |  | ПЧ-37 по охране с. Видлица | 4 | АЦ-40 – 2 ед. | Постоянно |
|  | ОМВД России по Олонецкому району | Группа патрулирования (ПППС) | 3 | УАЗ – 1 шт. | Постоянно |
|  |  | Группа организации дорожного движения (ГИБДД) | 4 | ВАЗ-21014 – 2 ед. | Постоянно |
|  | Олонецкое отделение вневедомственной охраны | Группа охраны | 2 | ВАЗ-21063 – 1 ед. | Постоянно |
|  | ГБУЗ РК «Олонецкая центральная районная больница» | Выездные бригады скорой медицинской помощи | 4 | УАЗ и Газель – 2 ед. | Постоянно |
|  | Газовый участок филиала «Питкярантамежрайгаз» ОАО «Карелгаз» | Аварийно-техническая команда | 4 | УАЗ – 1 ед. | Постоянно |
|  | ЛТУ г. Олонец МЦТЭТ Карельского филиала ПАО «Ростелеком» | Аварийно-восстановительная команда | 16 | а/м УАЗ – 1 ед. | «Ч» + 1 час |
|  | Олонецкий ЭСУ АО «ПСК» | Аварийно-техническая бригада на электросетях | 4 | УАЗ – 1 ед., автовышка – 1 ед. | «Ч» + 1 час |
|  | Олонецкий сетевой район ПО «ЮКЭС» филиала «Карелэнерго» ПАО «МРСК Северо-Запада» | Аварийно-техническая бригада на электросетях | 4 | УАЗ – 1 ед. автокран – 1 ед. трактор – 1 ед. дизель-генератор – 1 ед. | «Ч» + 1 час |
|  | ООО «УК «Олонецкое домоуправление» | Аварийно-техническая команда | 6 | нет | «Ч» + 1 час |
|  | ООО «Петербургтеплоэнерго» | Аварийно-техническая команда | 18 | УАЗ – 1 ед., НИВА – 1 ед. | «Ч» + 1 час |
|  | ООО «Строительная Ремонтная Компания» | Аварийно-техническая команда | 5 | грузовой а/м – 1 ед. бульдозер – 1 ед. л/а – 1 ед. | «Ч» + 1 час |
|  | ООО «Олонецавтодор» | Команда по ремонту и восстановлению дорог и мостов | 10 | бульдозер – 1 ед. экскаватор – 1 ед. автосамосвал – 2 ед. автокран – 1 ед. трейлер – 1 ед. | «Ч» + 1 час |
|  | ООО «АТП» | Автомобильная группа | 5 | автобусы – 3 ед., самосвал– 1 ед., УАЗ – 1 ед. | «Ч» + 1 час |
|  | ОАО «Агрофирма «Тукса» | Аварийно-техническая команда | 4 | а/м Нива – 1 ед. трактор – 2 ед. | «Ч» + 1 час |
|  | Олонецкая ветеринарная станция | Группа ветеринарного контроля | 3 | а/м – 1 ед. | «Ч» + 1 час |

# VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Расположение | Существующая категория земель | Кадастровый квартал/кадастровый номер земельного участка | Категория, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Обоснование площади включаемых земельных участков | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| д. Тукса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В северо-восточной части населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | 10:14:0060105 | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | Данный участок предполагается для развития жилой застройки. | 3,8 га |
| 2 | В западной части населенного пункта | Земли населенных пунктов | 10:14:0060120:12 | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | Данный участок стоит на кадастровом учете с кадастровым №10:14:0060120:12 как земли населенных пунктов (Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов). Дата постановки на ГКУ – 15.07.2013 г., однако в ранее установленные границы д.Тукса не был включен. | 21,6 га |
| 3 | В южной части населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | 10:14:0060117 | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | Данный участок предполагается для развития жилой застройки. | 1,0 га |
| 4 | В южной части населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | 10:14:0060118 | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | Данный участок предполагается для развития жилой застройки. | 4,1 га |
| 5 | В южной части населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | 10:14:0060119 | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | Данный участок предполагается для развития жилой застройки. | 8,9 га |
| ИТОГО ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  | 39,4 ГА |

# IХ. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Перечень координат характерных точек границ населенных пунктов в МСК-10

| № | Координаты, м |  | № | Координаты, м |  | № | Координаты, м |  | № | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| д. Тукса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 258809.45 | 1443666.11 | 81 | 255749.26 | 1444520.14 | 161 | 253553.39 | 1444088.59 | 241 | 254899.29 | 1443436.57 |
| 2 | 258815.40 | 1443683.47 | 82 | 255697.69 | 1444553.08 | 162 | 253540.13 | 1444062.65 | 242 | 254912.91 | 1443460.23 |
| 3 | 258856.53 | 1443701.42 | 83 | 255690.88 | 1444549.35 | 163 | 253523.85 | 1444031.90 | 243 | 254917.45 | 1443479.36 |
| 4 | 258877.28 | 1443706.44 | 84 | 255642.34 | 1444540.19 | 164 | 253516.01 | 1443999.93 | 244 | 254990.86 | 1443448.76 |
| 5 | 258905.44 | 1443707.43 | 85 | 255566.02 | 1444586.60 | 165 | 253511.79 | 1443980.03 | 245 | 255011.70 | 1443475.73 |
| 6 | 258935.09 | 1443747.98 | 86 | 255554.60 | 1444572.68 | 166 | 253508.17 | 1443940.82 | 246 | 255025.48 | 1443475.88 |
| 7 | 258891.27 | 1443790.37 | 87 | 255396.31 | 1444662.93 | 167 | 253516.61 | 1443902.22 | 247 | 255039.17 | 1443473.46 |
| 8 | 258879.39 | 1443786.61 | 88 | 255372.82 | 1444650.58 | 168 | 253542.54 | 1443847.32 | 248 | 255045.88 | 1443515.62 |
| 9 | 258837.53 | 1443831.47 | 89 | 255358.13 | 1444658.57 | 169 | 253587.76 | 1443792.44 | 249 | 255089.19 | 1443520.44 |
| 10 | 258821.26 | 1443816.34 | 90 | 255340.23 | 1444627.78 | 170 | 253638.20 | 1443745.01 | 250 | 255100.97 | 1443474.27 |
| 11 | 258664.19 | 1443974.70 | 91 | 255326.95 | 1444617.01 | 171 | 253649.04 | 1443742.60 | 251 | 255140.15 | 1443506.01 |
| 12 | 258621.03 | 1443918.36 | 92 | 255303.37 | 1444602.13 | 172 | 253655.66 | 1443749.82 | 252 | 255166.59 | 1443544.48 |
| 13 | 258463.68 | 1443985.17 | 93 | 255289.64 | 1444584.26 | 173 | 253658.67 | 1443761.28 | 253 | 255126.72 | 1443596.68 |
| 14 | 258450.87 | 1444011.82 | 94 | 255280.02 | 1444555.18 | 174 | 253670.71 | 1443765.49 | 254 | 255146.43 | 1443623.37 |
| 15 | 258413.30 | 1444023.25 | 95 | 255273.78 | 1444526.94 | 175 | 253689.37 | 1443752.24 | 255 | 255189.50 | 1443601.03 |
| 16 | 258394.76 | 1443949.02 | 96 | 255271.04 | 1444504.26 | 176 | 253692.39 | 1443735.37 | 256 | 255234.69 | 1443684.98 |
| 17 | 258315.97 | 1443965.14 | 97 | 255263.02 | 1444486.86 | 177 | 253700.20 | 1443707.66 | 257 | 255232.29 | 1443728.51 |
| 18 | 258271.31 | 1443984.69 | 98 | 255243.11 | 1444473.12 | 178 | 253729.11 | 1443667.92 | 258 | 255209.50 | 1443746.82 |
| 19 | 258254.49 | 1444015.21 | 99 | 255233.72 | 1444462.13 | 179 | 253745.96 | 1443616.12 | 259 | 255219.11 | 1443774.72 |
| 20 | 258208.21 | 1444025.23 | 100 | 255221.13 | 1444436.71 | 180 | 253749.58 | 1443514.34 | 260 | 255248.05 | 1443766.20 |
| 21 | 258132.67 | 1444061.42 | 101 | 255211.06 | 1444409.22 | 181 | 253749.58 | 1443457.71 | 261 | 255582.11 | 1443900.40 |
| 22 | 258136.81 | 1444076.86 | 102 | 255203.73 | 1444399.15 | 182 | 253731.92 | 1443390.04 | 262 | 255707.30 | 1443879.30 |
| 23 | 258144.96 | 1444090.59 | 103 | 255192.98 | 1444392.28 | 183 | 253684.97 | 1443291.85 | 263 | 255700.38 | 1443864.61 |
| 24 | 258150.70 | 1444105.14 | 104 | 255163.58 | 1444384.20 | 184 | 253626.58 | 1443229.22 | 264 | 255698.76 | 1443812.73 |
| 25 | 258149.10 | 1444114.62 | 105 | 255151.22 | 1444377.78 | 185 | 253558.55 | 1443191.89 | 265 | 255711.93 | 1443699.96 |
| 26 | 258136.38 | 1444117.52 | 106 | 255144.12 | 1444365.19 | 186 | 253527.84 | 1443155.74 | 266 | 256225.11 | 1443667.19 |
| 27 | 257936.36 | 1444149.05 | 107 | 255140.92 | 1444342.51 | 187 | 253512.79 | 1443132.86 | 267 | 256424.04 | 1443658.68 |
| 28 | 257890.10 | 1444137.23 | 108 | 255135.65 | 1444323.50 | 188 | 253512.79 | 1443120.21 | 268 | 256457.15 | 1443340.05 |
| 29 | 257838.13 | 1444123.02 | 109 | 255128.10 | 1444299.69 | 189 | 253522.42 | 1443112.38 | 269 | 256523.21 | 1443334.66 |
| 30 | 257830.52 | 1444131.32 | 110 | 255115.88 | 1444270.30 | 190 | 253556.14 | 1443100.95 | 270 | 256555.29 | 1443326.27 |
| 31 | 257806.31 | 1444099.13 | 111 | 255114.51 | 1444258.39 | 191 | 253597.67 | 1443094.32 | 271 | 256593.62 | 1443301.94 |
| 32 | 257789.19 | 1444104.02 | 112 | 255111.30 | 1444242.82 | 192 | 253635.00 | 1443078.61 | 272 | 256617.42 | 1443296.98 |
| 33 | 257774.54 | 1444101.00 | 113 | 255099.63 | 1444225.87 | 193 | 253679.05 | 1443061.66 | 273 | 256647.16 | 1443313.84 |
| 34 | 257757.81 | 1444089.14 | 114 | 255091.11 | 1444231.45 | 194 | 253748.19 | 1443023.19 | 274 | 256684.85 | 1443326.73 |
| 35 | 257729.22 | 1444085.89 | 115 | 255053.88 | 1444243.27 | 195 | 253798.30 | 1443028.80 | 275 | 256705.67 | 1443321.32 |
| 36 | 257712.48 | 1444071.71 | 116 | 255049.40 | 1444222.86 | 196 | 253798.30 | 1443028.80 | 276 | 256772.60 | 1443325.74 |
| 37 | 257698.07 | 1444067.99 | 117 | 255040.93 | 1444198.47 | 197 | 253813.83 | 1443030.54 | 277 | 256789.46 | 1443341.60 |
| 38 | 257674.13 | 1444064.04 | 118 | 255040.69 | 1444184.78 | 198 | 253826.39 | 1443026.84 | 278 | 256812.26 | 1443367.60 |
| 39 | 257651.12 | 1444054.74 | 119 | 255033.02 | 1444188.07 | 199 | 253854.45 | 1442899.58 | 279 | 256839.29 | 1443379.04 |
| 40 | 257587.66 | 1444036.38 | 120 | 255072.44 | 1444109.48 | 200 | 253927.52 | 1442907.55 | 280 | 256893.89 | 1443383.71 |
| 41 | 257569.30 | 1444033.59 | 121 | 255092.75 | 1444069.29 | 201 | 253961.02 | 1442911.20 | 281 | 256927.16 | 1443398.79 |
| 42 | 257554.89 | 1444028.48 | 122 | 255038.55 | 1444041.88 | 202 | 253975.11 | 1442939.27 | 282 | 256969.27 | 1443411.27 |
| 43 | 257537.22 | 1444019.18 | 123 | 255025.03 | 1444035.05 | 203 | 254007.65 | 1442953.21 | 283 | 257017.10 | 1443436.23 |
| 44 | 257518.58 | 1444016.45 | 124 | 254933.95 | 1443919.07 | 204 | 254187.09 | 1442981.34 | 284 | 257067.54 | 1443458.06 |
| 45 | 257495.38 | 1444010.58 | 125 | 254822.38 | 1443829.33 | 205 | 254204.06 | 1442982.27 | 285 | 257178.29 | 1443438.31 |
| 46 | 257474.93 | 1444001.98 | 126 | 254830.10 | 1443791.57 | 206 | 254219.63 | 1442979.25 | 286 | 257399.77 | 1443658.76 |
| 47 | 257457.26 | 1443999.42 | 127 | 254798.15 | 1443756.94 | 207 | 254340.97 | 1442934.16 | 287 | 257539.63 | 1443689.95 |
| 48 | 257410.31 | 1443985.48 | 128 | 254850.29 | 1443555.05 | 208 | 254402.33 | 1442937.88 | 288 | 257701.85 | 1443721.67 |
| 49 | 257381.02 | 1443983.62 | 129 | 254804.00 | 1443517.27 | 209 | 254446.73 | 1442938.58 | 289 | 257773.63 | 1443731.14 |
| 50 | 257369.17 | 1443979.90 | 130 | 254769.26 | 1443679.03 | 210 | 254454.74 | 1442932.18 | 290 | 257790.03 | 1443733.30 |
| 51 | 257351.73 | 1443971.53 | 131 | 254558.85 | 1443408.63 | 211 | 254579.74 | 1442936.15 | 291 | 257777.36 | 1443773.89 |
| 52 | 257342.20 | 1443967.81 | 132 | 254493.59 | 1443304.40 | 212 | 254713.80 | 1442959.67 | 292 | 257774.14 | 1443803.14 |
| 53 | 257333.14 | 1443967.11 | 133 | 254482.16 | 1443316.95 | 213 | 254753.81 | 1442966.44 | 293 | 257764.77 | 1443814.73 |
| 54 | 257325.24 | 1443973.39 | 134 | 254258.13 | 1443331.28 | 214 | 254765.89 | 1442925.81 | 294 | 257765.14 | 1443818.71 |
| 55 | 257316.52 | 1443983.38 | 135 | 254058.85 | 1443310.44 | 215 | 254850.32 | 1442950.90 | 295 | 257793.29 | 1443815.30 |
| 56 | 257304.32 | 1443991.99 | 136 | 254015.95 | 1443305.28 | 216 | 254952.86 | 1442986.22 | 296 | 257819.05 | 1443814.58 |
| 57 | 257256.47 | 1443910.02 | 137 | 253985.30 | 1443302.48 | 217 | 254964.27 | 1442990.09 | 297 | 257853.13 | 1443817.92 |
| 58 | 257243.94 | 1443917.33 | 138 | 253982.45 | 1443299.58 | 218 | 255000.41 | 1442881.76 | 298 | 257870.50 | 1443819.73 |
| 59 | 257149.80 | 1443756.09 | 139 | 253929.38 | 1443245.67 | 219 | 255065.02 | 1442659.31 | 299 | 257928.37 | 1443826.40 |
| 60 | 256943.08 | 1443849.95 | 140 | 253911.61 | 1443241.72 | 220 | 255090.12 | 1442668.79 | 300 | 257985.53 | 1443832.63 |
| 61 | 256931.69 | 1443832.20 | 141 | 253905.69 | 1443260.82 | 221 | 255212.41 | 1442704.18 | 301 | 258019.55 | 1443836.22 |
| 62 | 256882.49 | 1443821.65 | 142 | 253898.02 | 1443291.42 | 222 | 255250.64 | 1442791.80 | 302 | 258065.77 | 1443840.64 |
| 63 | 256707.72 | 1443910.95 | 143 | 253926.00 | 1443297.42 | 223 | 255300.56 | 1442843.99 | 303 | 258102.07 | 1443842.15 |
| 64 | 256746.73 | 1443975.29 | 144 | 253924.34 | 1443328.83 | 224 | 255276.89 | 1442984.97 | 304 | 258227.10 | 1443831.06 |
| 65 | 256740.97 | 1443988.44 | 145 | 253912.08 | 1443561.20 | 225 | 255319.69 | 1443003.07 | 305 | 258213.47 | 1443672.20 |
| 66 | 256613.51 | 1443954.60 | 146 | 253883.92 | 1443619.21 | 226 | 255536.19 | 1442981.08 | 306 | 258299.81 | 1443684.75 |
| 67 | 256531.89 | 1444003.99 | 147 | 253865.66 | 1443861.45 | 227 | 255587.13 | 1442946.32 | 307 | 258309.18 | 1443731.62 |
| 68 | 256443.50 | 1444006.59 | 148 | 253826.65 | 1443869.70 | 228 | 255552.61 | 1443053.88 | 308 | 258349.82 | 1443724.63 |
| 69 | 256054.59 | 1444210.92 | 149 | 253836.34 | 1443900.15 | 229 | 255564.74 | 1443071.04 | 309 | 258341.39 | 1443692.89 |
| 70 | 256023.96 | 1444244.97 | 150 | 253790.65 | 1443957.85 | 230 | 255494.45 | 1443104.30 | 310 | 258588.31 | 1443678.01 |
| 71 | 255954.69 | 1444266.48 | 151 | 253779.12 | 1444010.90 | 231 | 255445.18 | 1443107.02 | 311 | 258761.85 | 1443659.17 |
| 72 | 255955.40 | 1444301.96 | 152 | 253744.83 | 1444070.20 | 232 | 255373.43 | 1443126.42 |  |  |  |
| 73 | 255925.90 | 1444323.49 | 153 | 253684.05 | 1444049.01 | 233 | 255264.39 | 1443186.36 |  |  |  |
| 74 | 255911.23 | 1444330.29 | 154 | 253658.32 | 1444180.77 | 234 | 255176.07 | 1443223.50 |  |  |  |
| 75 | 255913.45 | 1444378.79 | 155 | 253642.03 | 1444203.51 | 235 | 255094.45 | 1443260.33 |  |  |  |
| 76 | 255897.23 | 1444398.12 | 156 | 253644.45 | 1444249.63 | 236 | 255022.94 | 1443324.45 |  |  |  |
| 77 | 255814.43 | 1444403.09 | 157 | 253613.25 | 1444241.48 | 237 | 254966.86 | 1443348.37 |  |  |  |
| 78 | 255821.73 | 1444426.11 | 158 | 253604.16 | 1444241.97 | 238 | 254940.08 | 1443330.74 |  |  |  |
| 79 | 255845.34 | 1444460.57 | 159 | 253575.22 | 1444243.77 | 239 | 254929.89 | 1443354.27 |  |  |  |
| 80 | 255748.44 | 1444509.29 | 160 | 253569.07 | 1444183.30 | 240 | 254946.62 | 1443372.20 |  |  |  |